CBAV

CBAV ist ein viertelrunder, wartungsfreier Niedrigimpulsauslass aus verzinktem Stahl für Niedrigimpulslüftung zur Decken- oder Wandmontage. Geeignet zur optimalen, turbulenzarmen Einbringung großer Mengen aufbereiteter, gekühlter Zuluft. Insbesondere geeignet für Küchen und Labore. Gleichmäßiges Strömungsprofil über die gesamte Länge, durch hinter der perforierten Frontplatte eingesetzter Düsenplatte. Einzeln drehbare Luftführungselemente aus Kunststoff ermöglichen jederzeit die optimale Anpassung der Luftverteilung. Abgleich der Luftmenge über eine eingebauter Meß/Drosseleinheit im runden Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung.

• 	Perforierte Frontplatte mit 38% freiem Querschnitt, zu Reinigungszwecken demontierbar.

• 	Düsenplatte mit eingesetzten, manuell verstellbaren Luftführungselementen

• 	Frontplatte und Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech. pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

• 	Düsen: Kunststoff, schwarz

Fabrikat: Lindab

Typ: CBAV-aaaa

aaaa - Länge: ____

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)