CEA

CEA ist ein quadratischer, wartungsfreier Quellluftauslass aus verzinktem Stahl für Verdrängungslüftung zur Aufstellung an einer Wand oder einer Säule. Geeignet zur optimalen, turbulenzarmen Einbringung großer Mengen aufbereiteter, gekühlter Zuluft. Gleichmäßiges Strömungsprofil über die gesamte Höhe, durch hinter der perforierten Frontplatte eingesetzter Düsenplatte. Einzeln drehbare Luftführungselemente aus Kunststoff ermöglichen jederzeit die optimale Anpassung der Geometrie des Nahbereiches. Der Auslass verfügt über einen runden Anschlussstutzen , wobei der gesamte Auslass gedreht werden und somit entweder von unten (Zubehör: Sockel verwenden)  oder von oben angeschlossen werden kann.

• 	Perforierte Frontplatte mit 38% freiem Querschnitt, zu Reinigungszwecken demontierbar.

• 	Düsenplatte mit eingesetzten, manuell verstellbaren Luftführungselementen (zu Reinigungszwecken demontierbar).

• 	Frontplatte und Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech. pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

• 	Düsen: Kunststoff, schwarz

• 	Sockel ist als Zubehör lieferbar.

Fabrikat: Lindab

Typ: CEA-aaaa

aaaa - Größe: ____

Luftmenge: ____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)

Zubehör optional:

-Sockel: CEAZ-2-____