DA2EU

Konstant 2-Punkt Volumenstromregler, zur Wahl zwischen zwei Volumenströmen, zum lageunabhängigen Einbau in Rohrleitungen, für Zu-und Abluft. Mit zentrisch gelagertem Klappenblatt, zur Volumenstromregulierung, mit Lagerachse aus Edelstahl in speziellen Lagerbuchsen. Volumenstromsollwerte motorisch einstellbar. Eine Lieferung in isolierter Ausführung ist möglich. Druckbereich von 50 bis 1.000 Pa. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von +5 bis +70° C, für Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237. Mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Messeinrichtungen

Typ: DA2EU

Nennweite:

Nennspannung:

Motortyp:

Volumenstrom:

Druckverlust:

Schallleistungspegel: