DAU

Konstantvolumenstromregler, zum lageunabhängigen Einbau in Rohrleitungen, für Zu-und Abluft. Mit zentrisch gelagertem Klappenblatt, zur Volumenstromregulierung, mit Lagerachse aus Edelstahl in speziellen Lagerbuchsen. Stelleinrichtung mit Drehzeiger, Skala und Arretierung für den Volumenstromsollwert, manuell einstellbar. Eine Lieferung in isolierter Ausführung ist möglich. Druckbereich von 50 bis 1.000 Pa. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von +5 bis +70° C, für Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237. Mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung.

Material: verzinktes Stahlblech

Fabrikat: Lindab Messeinrichtungen

Typ: DAU

Nennweite:

Volumenstrom:

Druckverlust:

Schallleistungspegel: