DCS

DCS ist ein runder Deckenauslass für Sichtmontage mit einzeln einstellbaren Düsen für Zuluft. Die Düsen bieten eine hohe Flexibilität für die Strahlausbreitung; es lassen sich horizontale und vertikale Luftzuführungen erzeugen. Hierbei ist eine Funktion als Dralldurchlass ebenso möglich, wie die 1- bis 4-seitigen Strahlbilder. Der Durchlass ist daher auch sehr gut für den Heizfall geeignet. Frontplatte ohne Werkzeug zu Reinigungszwecken demontierbar.

• Einzeln einstellbare Düsen aus weißem ABS-Kunststoff

• Frontplatte und Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet weiß,

RAL 9010.

• Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

• Mit integriertem M8 Gewindebolzen zur Aufhängung.

• Frontseitig bedienbarer Drossel, mit Schläuchen und Anschlussnippeln für bauseitiges Manometer

zur Messung des Differenzdruckes und Bestimmung des Volumenstromes.

Fabrikat: Lindab

Typ: DCS-aaa

aaa- Größe: _____

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)