LKA

LKA ist ein quadratischer Deckendurchlass mit glatter, geschlossener Frontplatte und umlaufendem Schlitz für Zu- und Abluft. Vertikaler Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Durchlass mit hoher Induktion, dadurch erfolgt ein schneller Temperaturausgleich zwischen Zuluft und Raumluft, sowie ein schneller Abbau der Strahlgeschwindigkeit.

•	Frontplatte mit verdeckter Befestigung durch Klemmfedern.

•	Frontplatte und Anschlussstutzen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

•	Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Zubehör optional:

Anschlusskasten MB - Zur optimalen Anströmung, akustischer Dämpfung und einfachen Montage und Einregulierung durch vom Raum aus bedienbaren Mess- und Drosseleinheit.

Montagebügel DKZ - Zur Montage in geschlossenen Decken.

Modulplatte LM - Zur Integration in Deckensysteme.

Drosseleinheit DRZ - Zur Einregulierung des Volumenstroms (bei Verwendung ohne Anschlusskasten MB)

Luftlenkbleche DAZ - Zur sektionsweisen Einschränkung des Strahlbildes auf 1 - 3 seitige Ausströmung.

Fabrikat: Lindab

Serie: Formo

Typ: LKA

Größe:

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)