LKP

LKP ist ein quadratischer deckenbündiger Deckendurchlass mit glatter, geschlossener Frontplatte für Zu- und Abluft zur Integration in Deckensysteme. Vertikaler Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Geeignet für Anlagen mit variablen Volumenströmen.

•	Standardausführung für Deckenrastersysteme 625 x 625 mm mit T-Träger. Anpassung an andere Deckensysteme möglich.

•	Frontplatte mit verdeckter Befestigung durch Klemmfedern.

•	Frontplatte aus Aluminium, Anschlussstutzen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010,

•	Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Zubehör optional:

Anschlusskasten MB - Zur optimalen Anströmung, akustischer Dämpfung und einfachen Montage und Einregulierung durch vom Raum aus bedienbaren Mess- und Drosseleinheit.

Fabrikat: Lindab Comfort

Serie: Integra

Typ: LKP

Größe:

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)