NC19

NC19 ist ein runder deckenbündiger Düsendurchlass mit einstellbaren Düsen für jederzeit veränderbare Luftzuführung. Die Düsen bieten eine hohe Flexibilität für die Strahlausbreitung; es lassen sich horizontale und vertikale Luftzuführungen erzeugen. Hierbei ist eine Funktion als Dralldurchlass ebenso möglich, wie die 1- bis 4-seitigen Strahlbilder. Der Durchlass ist daher auch sehr gut für den Heizfall geeignet. Vertikaler Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung.

•	Frontplatte mit verdeckter Befestigung durch Magnete zur einfachen Revision für Reinigungszwecke ohne Werkzeug demontierbar.

•	Frontplatte und Anschlussstutzen aus verzinktem Stahlblech. pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

•	Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

•	Einzeln einstellbare Düsen aus weißem ABS-Kunststof

Zubehör optional:

Montagebügel DCZ - Zur Montage in geschlossenen Decken.

Modulplatte LM - Zur Integration in Deckensysteme.

Anschlusskasten MB - Zur optimalen Anströmung, akustischer Dämpfung und einfachen Montage und Einregulierung durch vom Raum aus bedienbaren Mess-/Drosseleinheit.

Fabrikat: Lindab

Serie: Integra

Typ: NC19-S-bbb

a - Funktion: S (Zuluft)

bbb - Größe:

Volumenstrom: ________ m³/h

Druckverlust: __________Pa

Schallleistungspegel: ______dB(A)