PC7

PC7 ist ein runder deckenbündiger Dralldurchlass mit perforierter Frontplatte und integriertem Drallelement für Zuluft. Vertikaler Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Durchlass mit hoher Induktion, dadurch erfolgt ein schneller Temperaturausgleich zwischen Zuluft und Raumluft, sowie ein schneller Abbau der Strahlgeschwindigkeit.

•	Frontplatte mit verdeckter Befestigung durch Magnete zur einfachen Revision für Reinigungszwecke ohne Werkzeug demontierbar.

•	Frontplatte und Anschlussstutzen aus verzinktem Stahlblech. pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

•	Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Zubehör optional:

Montagebügel DCZ - Zur Montage in geschlossenen Decken.

Modulplatte LM - Zur Integration in Deckensysteme.

Anschlusskasten MB - Zur optimalen Anströmung, akustischer Dämpfung und einfachen Montage und Einregulierung durch vom Raum aus bedienbaren Mess-/Drosseleinheit.

Fabrikat: Lindab

Serie: Integra

Typ: PC7-S-bbb

Funktion: S (Zuluft)

bbb - Größe:

Volumenstrom: ________ m³/h

Druckverlust: __________ Pa

Schallleistungspegel: ______dB(A)

Zubehör optional: Montagebügel DCZ - Zur Montage in geschlossenen Decken.  Modulplatte LM - Zur Integration in in Deckensysteme. Anschlusskasten MB - Zur optimalen Anströmung, akustischer Dämpfung und einfachen Montage und Einregulierung durch vom Raum aus bedienbaren Mess-/Drosseleinheit.  Frontplatte und Drallelement mit verdeckter Befestigung durch Magnete zur einfachen Revision für Reinigungszwecke ohne Werkzeug demontierbar. Frontplatte und Anschlußstutzen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010, Anschlußstutzen mit Doppellippendichtung. Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.   Fabrikat: Lindab Comfort Serie: Integra Typ: PC7  Größe: Dimension Anschlusskasten MB: Volumenstrom: Druckverlust: Schallleistungspegel: Eigendämpfung: 63           125         250         500         1k           2k           4k           8k