RC14

RC14 ist ein runder deckenbündiger Dralldurchlass mit feststehenden Lamellen für Zu- und Abluft.  Vertikaler Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Die Lamellen erzeugen eine sehr hohe Induktion mit einem sehr großen Dynamikbereich, ideal für den Kühlfall mit hohen Temperaturdifferenzen zwischen Zuluft und Raumluft und für einen schnellen Abbau der Strahlgeschwindigkeit.

•	Frontplatte mit verdeckter Befestigung durch Magnete zur einfachen Revision für Reinigungszwecke ohne Werkzeug demontierbar.

•	Frontplatte und Anschlussstutzen aus verzinktem Stahlblech. pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

•	Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung. Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Zubehör optional:

Montagebügel DCZ - Zur Montage in geschlossenen Decken.

Modulplatte LM - Zur Integration in Deckensysteme.

Anschlusskasten MB - Zur optimalen Anströmung, akustischer Dämpfung und einfachen Montage und Einregulierung durch vom Raum aus bedienbaren Mess-/Drosseleinheit.

Fabrikat: Lindab

Serie: Integra

Typ: RC14-a-bbb

a - Funktion: S (Zuluft) oder E (Abluft)

bbb - Größe:

Volumenstrom: ________ m³/h

Druckverlust: __________ Pa

Schallleistungspegel: ______dB(A)