RCW

RCW ist ein verstellbarer Dralldurchlass, speziell geeignet bei großen Deckenhöhen. Mit Hilfe der verstellbaren Luftlenklamellen kann zwischen horizontalem und vertikalem Strahlbild variiert werden. Die Verstellung der Lamellen erfolgt manuell (Ausführung 0), motorisch modulierend (1), motorisch on/off (2) oder thermisch (3). Der RCW mit Thermoelement (Ausführung 3) passt die Lamellenstellung automatisch an die Zulufttemperatur an.

• Geeignet für Kühlen und Heizen

• Horizontale oder vertikale Lamellenstellungen möglich

• Hohe Induktion

Material: Aluminium und verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010.

Fabrikat: Lindab

Typ: RCW-a-bbb

a - Ausführung: 0, 1, 2 oder 3

bbb - Größe:

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)