RCWB

RCWB ist ein verstellbarer Dralldurchlass mit integriertem Anschlusskasten, speziell geeignet bei großen Deckenhöhen. Mit Hilfe der verstellbaren Luftlenklamellen kann zwischen horizontalem und vertikalem Strahlbild variiert werden. Die Verstellung der Lamellen erfolgt manuell (Ausführung 0), motorisch modulierend (1), motorisch on/off (2) oder thermisch (3). Der RCWB mit Thermoelement (Ausführung 3) passt die Lamellenstellung automatisch an die Zulufttemperatur an.

• Geeignet für Kühlen und Heizen

• Horizontale oder vertikale Lamellenstellungen möglich

• Hohe Induktion

• Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung Dichtheitsklasse D nach DIN EN 1223

Material: Aluminium und verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL 9010. Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: Lindab

Typ: RCWB-a-bbb

a - Ausführung: 0, 1, 2 oder 3

bbb - Größe:

Luftmenge:_____m³/h

Druckverlust: ______Pa

Schallleistungspegel: ____dB(A)