ULA

ULA ist ein rundes Frischluftventil zum Einbau in Außenwände mit Schiebestutzen zur Anpassung an unterschiedliche Wandstärken. Eine spezielle Vorrichtung erlaubt die dübellose Montage des Ventils. Durch ein integriertes Luftlenkblech wird eine Beeinflussung des Aufenthaltsbereiches ausgeschlossen.  Inkl. Drosselvorrichtung mit Seilzug zur Einstallung des Volumenstromes und einer einstellbaren Zwangsbelüftung sowie Schallisoliereinsatz, Filter (Filterklasse G3) und Insektenschutznetz.

• Leicht zu reinigen.

• Geeignet für Wandstärken von 270 bis 430 mm.

• Kann Schalldämmeinsätzen in zwei Stärken geliefert werden.

• Deckkappen in verschiedenen Farben und Materialien.

Das Frischluftventil ULA ist in folgenden Ausführungen lieferbar:

ULA-1: Außengitter aus farbbeständigem Kunststoff

ULA-2: Außengitter aus Aluminium, pulverbeschichtet grau RAL 7040

Fabrikat: Lindab

Typ: ULA

Größe: